温馨提示：在机器无软件故障问题时，建议不要自行升级机器软件；详情可关注天逸官方公众号：天逸音响，咨询在线客服。

天逸高清机器升级步骤说明

升级前请详细阅读升级步骤了解后再进行！

第一步：将天逸官网上的高清升级软件和升级文件下载好，并将升级应用程序安装在电脑上：

1、下载好升应用软件和高清升级文件：

第二步：安装好升级应用程序后在电脑左下方开始菜单内所有程序中找到所安装的“TW_AVR_upgrade”应用软件，如下图所示：

点电脑左下方“开始”键在“所有程序”中找到：“TWE”中的升级软件打开；

第三步：打升级应软件后如下图所示：

表示未连机

第四步：这将功放用USB连接到电脑，电脑自动会安装功放设备连PC的驱动，安装驱动可能会需要几分种，驱动安装完成后升级应程序中连接面提示不再有是X，如下图所示：

表示连机成功

第五步：点“打开文件”，将下载好的升级文件传入升级应用软件中：

如：AD-9313HD升级文件后缀名为：UPG格式

第六步：将升级文件传入后选择“重新烧写”，然后点开如始升级，注意升级过程中不要让机器断电或USB断开等升级软件中提示升级成功后再断开USB将机器复位重开机就升级完成了：

升级成功后就会提示：升级成功

备注：天逸其它机型如AD-9215HD\AD-9600HD\AD-9313EHD\AD-9200HD\AD-7100HDII\HD-100\HD-100E都按此步骤方式进行软件升级，只是每一款机型的升级文件不一样，升前请详细阅读升级步骤了解后再进行！